VOCI DI CAPITOLATO

Valvola antiriflusso in PVC modello Classica

Fornitura di valvola antiriflusso di Tipo 1 dotata di dispositivo di chiusura automatico e leva di blocco in posizione di chiuso, realizzata per stampaggio ad iniezione PVC non plastificato. Dimensioni degli innesti conformi alla EN1401 e EN1329; Il sistema di giunzione può essere di tipo ad incollaggio o a bicchiere con guarnizione di tenuta a labbro. Il dispositivo è completamente ispezionabile, dotato di coperchio amovibile a tenuta idraulica, il piattello di tenuta è asportabile. Le guarnizioni a labbro amovibili sono costruite e certificate conformemente alle norme EN681-1 e DIN 4060. Il dispositivo è dotato di marcatura CE. La valvola è certificata dall’istituto LGA in conformità conforme alla normativa EN13564-1 (fino Ø200), istituto internazionale specializzato nella certificazione di dispositivi antiallagamento. Il fabbricante dovrà, pena la non accettazione del materiale, essere certificato secondo lo standard UNI EN ISO 9001.

TENDER SPECIFICATIONS

Non-Return Valves CLASSIC model

Injected molded non-return valves made of PVC-U designed for connections to piping systems conform to EN1329 and EN1401. One-flap device with locking lever certified EN13564 Type 1. SCJ or RRJ jointing type (Sealing lip-rings conform to EN681-1 and DIN 4060) Moving parts shall be detachable or capable of being dismantled on site. Airtight and watertight sealed cover. CE marking. German certification LGA EN13564-1 (Ø100 up to Ø200) Suppliers will attest that they have an UNI EN ISO 9001 approved quality system in place as a condition for purchase.

CAHIER DE CHARGES

Clapet anti-retour en PVC injecté

I Désigné pour connexion aux réseaux d’évacuation conformes aux normes EN1329 et EN1401. Clapet singulier avec poignet d’ouverture, certifié EN 13564 Type 1. Types de jonction: – joint à lèvre (conformes au standards EN681-1 et DIN4060) – à coller. Les éléments mobiles devraient être détachables ou capable d’être démontés. Couvercle scellé, parfaitement étanche. Marque CE Certification allemande LGA EN13564-1 (DN 100 à DN 200). Les fournisseurs doivent être certifiés ISO9001.